## Глава 13  Оценка технико-экономических показателей САС.

Главным технико-экономическим параметром САС является период самовоспроизводства.

В самом общем виде приближенная оценка этого параметра может быть сделана на основании достигнутой к настоящему времени эффективности отдельных технологических процессов и видов оборудования, которые могут применены на САС.

Для такого расчета предлагается общая формула следующего вида:

Т=Д0Воб+Вк∗1+ФО+ВкВо, где

Т- период самовоспроизводства ( в годах )

До- общая стоимость оборудования САС

Воб.   и Вк  -соответственно стоимость годового выпуска оборудования и элементов корпуса САС.

Ф- годовой фонд рабочего ( машинного) времени основного технологического оборудования ( металлорежущих станков и т.д.)

О- средняя наработка основного оборудования на отказ.

Формула учитывает не только время необходимое для изготовления дочерней САС ( расширенное воспроизводство), но и время требуемое для замены изношенных и вышедших из строя узлов  и установок материнской САС ( простое воспроизводство ).Из-за сложностей организации ремонта в условиях автоматизированного безлюдного  производства САС  критерием замены узла, видимо будет не физический срок службы или срок службы до капитального ремонта, а период работы до первой неисправности ( наработка на отказ). Это предъявляет более жесткие требования к надежности и долговечности оборудования.

Общая стоимость оборудования САС ( До) складывается из стоимости следующих групп оборудования: добывающего и обогатительного ( Ддоб.), получения крупнотоннажных конструкционных материалов ( Дмат.) , заготовительного ( Дзаг), механообрабатывающего ( Д мех), сборочного и наладочного ( Дсбор.), малотоннажного химического ( Дхим), полупроводникового производства ( оборудование чистой комнаты) ( Дполуп.), комплекса вспомогательных  производств ( Двспом.), корпусостроительного ( Д корп.), транспортно- складского ( Дтран.),  энергетического            ( Дэнерг.) прочего и неучтенного в т.ч. управляющие ЭВМ и т.д.) ( Д проч.) Стоимость первых шести групп оборудования и Д энерг.  может  быть найдена по следующим формулам:

Ддоб=Роn1⋅k1∗(F1+F2) ;                      Дмат=P0*K7*F3*K2

Дзач=Рметал∗К8П2∗F4∗K3;                  Дмех=М*Ц1*К4

Дсбор = ВобН0∗2000∗14П0∗Ц2∗К5

Дэнерг = (Роб*Эоб+Ркор*Экор)*F7Г;      Дхим = Роб*(m1*F5+m2*F6)

Обозначения

Ро - общий вес годового выпуска оборудования (Р об.) и  элементов корпуса САС ( Р кор.) Роб.  Находим как частное от деления стоимости годового выпуска оборудования ( В об) на среднюю удельную стоимость оборудования ( С об.).

Ркор.- находим как произведение веса годового выпуска оборудования ( Роб.), удельной площади помещений, приходящейся в среднем на 1 т оборудования         ( Sудел.) ( м2 /т), и удельной массы корпуса, приходящейся на 1 м2  площади помещений ( д).

Рметал - вес металла содержащегося в оборудовании и корпусе САС, выпущенных за год.

n1 - содержание конструкционных материалов в 1 т добываемой породы

к1 - коэффициент извлечения полезных компонентов из породы;

F1 - фондоемкость добывающего оборудования ( дол/т  породы в год)

F2 - фондоемкость  Обогатительного оборудования ( дол/т породы в год)

F3 - фондоемкость установки по производству конструкционного материала (дол/т )

К7 - коэффициент удельного расхода основных конструкционных материалов на 1 т оборудования и корпуса САС.

П2 - удельная годовая производительность 1 единицы усилия ковочного пресса (т заготовок /тс)

F4 - фондоемкость ковочного пресса в расчете на 1 тс ( дол/тс)

К3 - коэффициент учета дополнительного оборудования для производства заготовок

К8 - коэффициент удельного расхода заготовок на 1 т оборудования и корпуса САС.

М- число основных металлорежущих станков

Ц1 - средняя стоимость одного металлорежущего станка ( дол.)

К4 - коэффициент учета стоимости дополнительного оборудования, связанного с  механообработкой.

Но - созданная в механосборочном производстве чистая стоимость в расчете на 1 чел.-час сборочных, контрольных и других ручных операций ( дол/чел-час)

По - коэффициент среднего числа высвобождаемых рабочих одним роботом в течение 8-часовой смены

Ц2 - средняя стоимость одного сборочного робота ( дол)

К5 -коэффициент, учета дополнительного оборудования, необходимого для выполнения сборочных, наладочных работ

m1 - объем глубокой переработки минерального сырья в расчете на 1 т изготовленного оборудования ( т/т);

m2 - удельный расход  органических материалов на 1 т изготовленного оборудования САС ( в т.ч. и на  эксплутационные цели) ( т/т);

F5 - средняя фондоемкость глубокой комплексной переработки 1 т минерального сырья в год ( дол/т);

F6 - средняя фондоемкость производства 1 т органических материалов в год  ( дол/т);

Эоб - удельный полный расход энергии на производство 1 т оборудования        ( тыс. квт-час/т);

Экор- удельный полный расход энергии на производство 1 т корпуса САС        ( тыс.квт-час/т);

Г- средне годовое время работы энергоустановки ( час)

F7 - фондоемкость энергоустановки в расчете на 1 квт установленной мощности.

Стоимость Дполуп., Двсом., Дтранс., Дкорп.  для небольших САС ( при М 10-20) будет мало зависеть от масштабов производства и поэтому в формуле их целесообразно учитывать как константы, определяемые путем  прямого подсчета стоимости минимально необходимого набора оборудования.

Д прог определяем как поправочный коэффициент  к стоимости остального оборудования.

Воб - стоимость годового выпуска оборудования находим исходя из производительности основных металлорежущих станков по формуле:  Воб = Соб   ФхМ

Е

где Е- средняя станкоемкость 1 т оборудования ( станко-час/т);

Соб , Ф, М - обозначения, указанные выше;

Вкор. -стоимость годового выпуска элементов корпуса САС определяем по формуле:

Вкор = Ркор х Скор. ,

где Скор. - удельная стоимость 1 т элементов корпуса САС (дол/т)

Показатель средней удельной стоимости 1 т оборудования ( Соб) берем равный 16  тыс. руб. в ценах 80-ых годов из расчета удельной стоимости обрабатывающего центра ИР 800 МФ4 ( его масса 14,5 т и опт. Цена 232 тыс. руб.) 1) или 20 тыс. дол/т ( по офиц. Курсу валют 1983) Среднюю станкоемкость 1т оборудования (Е) - из расчета станкоемкости производства на Ивановском заводе 1 т станка ИР 800 МФ4  равной 457 станко-час/т ( общая станкоемкость механообработки деталей всего станка составляет 6634 станко-часов) (Для сравнения станкоемкость 1 т робота М10П.62.01-368 станко-часов, а М20П.62.01-177 ст. час.)

Для  получения полной станкоемкости необходимо учесть: 1) затраты на механообработку покупных изделий и комплектующих, а также 2)  затраты на производство инструмента и техоснастки на самом заводе. С этой целью увеличиваем станкоемкость пропорционально удельному весу в общей стоимости станка комплектующих, требующих значительной механообработки.

Удельный вес в стоимости ИР800 МФ4 занимают покупные электромоторы, подшипники, нормали, шариковые винты подачи и роликовые опоры качения, станции гидропривода и т.д. - 8,8% ( 20,4 тыс. руб.), что увеличивает  станкоемкость 1 т - на 40 станко-часов.

Второй фактор учитываем пропорционально удельному  весу станков инструментального цеха ( 53 станка) в общем парке металлорежущих станков завода      ( 1011 ед.) т.е. корректируем на 5,2% или на 24 станко-часа.

Общая станкоемкость составит 457+40+24=521 ст-час/т. Показатель годового фонда машинного времени для станочного оборудования САС (Ф) берем равный 90 % от календарного времени, считая, что оборудование будет работать круглосуточно, т.е. 8760 час х 0,9 = 7884 час.

При  этом следует учитывать, что у обычных универсальных станков фонд  машинного времени составляет 20-37 % от фонда  рабочей смены ( остальное время уходит на установку и снятие деталей, замену инструмента, контрольные операции) , (а на практике еще меньше). ( На ИСПО в 1981 г. по энергобалансу все электродвигатели общей мощностью 49702 квт было потреблено за год 22.536 тыс. квт-час, или 454 квт-час/квт, т.е. полная загрузка электромощностей составила 1,8 час. в день).

Поэтому производительность 1 обрабатывающего центра за смену в среднем можно считать в 4 раза выше, чем обычного станка.

Это надо учесть и в станкоемкости 1 т оборудования. Из 6634 станко-часов, затраченных на 1 станок ИР 800МФ4 , 261 станко - часа выполнены на обрабатывающих центрах, 868 ст-час- на других станках с ЧПУ и  5505 ст-час - на обычных станках. Отсюда можно считать, что станкоемкость  ИР800 МФ4 составляет 261 х 4+ (6634-261)=7417 ст-час, если вся работа делается на обычных станках или 7417/4 = 1854 ст-час, если вся работа выполняется на обрабатывающих центрах. Соответственно станкоемкость 1 т составит 511 ст-час/т  (7417/14,5 т) и 128 ст. час/т ( 1854/14,5 т), а полная станкоемкость 1 т   ( 521/457=1,14) - 583 ст-час/т            ( 511 х1,14) или 146 ст.-час/т ( 128 х 1,14).

Удельный  Объем помещений на 1 т оборудования (V) определяем исходя из среднего соотношения всей производственной площади к площади занятой оборудованием, среднюю удельного веса оборудования на 1 м2  занимаемой площади и высоты производственных помещений. На самоходной плавучей мастерской водоизмещением 4,5 тыс. т. площадь всех производственных цехов -1558 м2  ( в т.ч. механический -344, сборочный -250, электротехнический -235 м2 , корпусно-котельный -513 м2 , кузнечный - 72 м2 , литейный -144 м2 ), в т.ч. 662 м2 или 42 % всей площади занято под оборудованием.3)  Средний удельный вес оборудования определяем по станку ИР 800МФ4 , который  с устройством смены плит- спутников занимает площадь 5,39 х 4,64 = 25 м2 и имеет высоту 3,5 м .4)  Отсюда удельный вес равен 0,58 т ( или удельная площадь 1,72 м2/т, из расчета веса станка 14,5 т). Удельный вес оборудования в расчете на всю производственную площадь тогда составит 0,24 т/м2. ( Этому показателю близки и расчеты  сделанные по другим видам оборудования. Например, робот «Универсал 60» имеет вес 2,4 т, занимает площадь вместе с зоной обслуживания 13,8 м2 , что составляет 0,17 т/м2 , сборочный робот МП-9 соответственно 70 кг, 0,38 м2 и 0,184 т/м2 и т.д.).5)  Среднюю высоту производственных помещений берем равную 4 м, максимально принятую для плавучих мастерских .6) (она должна обеспечивать установку оборудования с max высотой плюс свободный проход тележки мостового крана).

Отсюда   V = 1/0,24 т/м2 х 4 м= 16,7 м3/т

Ориентиром для оценки  материалоемкости  корпуса (g)  наземной стационарной САС  могут служить следующие показатели:  в расчете на  1 м2 площади пола производственного здания высотой 10 м ( с мостовыми кранами) построенного полностью из сборного железобетона расходуется всего 492 кг материалов в т.ч. около 29 кг стали и 2,5 м3  бетона ( 48% на стены, 24% - плиты покрытий, 18% - колонны каркаса, 9 % -стропила), а построенного из стального каркаса  с легкими ограждающими конструкциями -  - 105 кг, в т.ч. 0,1 м3  бетона и 91 кг стали         ( 14 %- стены, 28 %- покрытия, 26 % - основные колонны, 7 %- стропила; 19% - подкрановые балки).7)  В расчете на 1 м3 внутреннего объема материалоемкость соответственно составит 49 кг/м3 и 10,5 кг/м3 . ( Для многоэтажных зданий со стальным каркасом расход металла на 1 м3  объема - 12-20 кг). Материалоемкость основания корпуса рассчитываем исходя из удельного веса железнодорожных платформ на 1 м2  пола ( за вычетом веса ходовых тележек) - 0,5 т/м2.

Стоимость 1 м2  площадей производственных зданий можно оценить по удельной стоимости железнодорожных платформ на 1 м2 пола ( за вычетом стоимости ходовых тележек)- 700 дол/м2.

Для плавучих САС за основу материалоемкости можно взять данные по плавучим докам. Металлический док грузоподъемностью 6,5 тыс. т. ( длиной 115 м, шириной 28 м, высотой понтона- 4 м и башен 10,5 м, внутренним объемом 18,806 м3 ) весит 3,3 тыс. т или 0,5 т/т грузоподъемности, 1,02 т на 1 м2 площади  понтона и 0,17 т/м3  объема.8) Железобетонный док грузоподъемностью 6 тыс. т. тех же габаритов весит 9-9,5 тыс. т. ( в т.ч. 1-1,1 тыс. т  стали )9) или 2,8-2,95 т/м2  площади понтона ( в т.ч. 0,34 т стали /м2 ) и 0,48-0,5 т/м3  объема.

Стоимость строительства металлического дока грузоподъемностью 90 тыс. т. ( порт Галвестон , США, 1973 ) ( длина 281 м, ширина 64 м ) обошлась в 16 млн. дол. или 889 дол/м2  площади понтона. Корпуса железобетонных судов на         % дешевле металлических  ( в расчете на 1 т веса). Исходя из этого принимаем удельную стоимость 1 м2 площади железобетонной плавучей САС   в      дол/м2.10) Удельную трудоемкость 1 руб. чистой продукции определяем исходя из трудоемкости изготовления ИР800МФ4. Общая трудоемкость его в 1981 г. составила 17527 чел.- час. ( в т.ч. работы сборочные-6506 чел-час, литейные-332, механическая обработка -6634 и т.д.) Из нее надо исключить трудозатраты на механообработку, которые полностью автоматизируются путем применения обрабатывающих центров и ГПС на их основе. Чистая продукция, содержащаяся в 1 станке ИР800 МФ4, определяется исходя из опт. цены ( 232 тыс. руб.) за вычетом материальных затрат ( 70,7 тыс. руб) и равна 161,3 тыс. руб ( данные за 1982 г.). Это составляет 161,3 тыс. руб./ 17,53 тыс. чел. - 6,634 тыс. чел.- час =161,3/10,89 = 14,8 руб/чел.- час 11) . На 1 чел-час сборочных работ приходится 24,8 руб чистой продукции 161,3 тыс. руб /8586  или 35,5 дол/чел-час с пересчетом по официальному курсу валют.

По другому оборудованию показатели близкие. Трудоемкость  производства промышленного робота М10П 62.01-282 чел-час ( в т.ч.  слесарно-сборочные работы — 46,5 чел-час). Оптовая цена робота 17200 руб, в т.ч. норматив чистой продукции — 1900 руб, что составляло 40,9 руб чистой продукции на 1 чел-час сборочных работ.

Коэффициент высвобождения рабочих 1 роботом в смену определяем по отдельным примерам автоматизации сборочных операций.

Один из примеров роботизации сборки наиболее сложных изделий- участок сборки одноцилиндровых бензиновых двигателей, созданный  японской фирмой Kawasaki. 10 роботов и 3 рабочих собирают 60 двигателей в час. Каждый двигатель мощностью 1,1 квт весит 3,9 кг и состоит из 300 деталей. До автоматизации участок обслуживался 25 чел.. Таким образом в данном примере 10 роботов высвободили 22 рабочих в смену или 1 робот-2,2 человека в смену.

Японская фирма Toyoтa установила роботизированную линию из 15 роботов, которые работая в 1 смену собирают в месяц 10 тыс. насосов для рулевого управления автомобиля. Они заменили 20 рабочих, занятых в 2 смены  т. е. 1,33 чел. в смену  заменил  1 робот .12) Стоимость 1 робота от 14 до 22 тыс. ф. Ст., а все капиталовложения в линию с учетом дополнительного оборудования составили 1 млн.ф. ст. или 1.615 тыс. дол. ( в 1982 по курсу валют 1 ф.  ст. = 1,615 дол. ). Это означает общие затраты на 1 робот = 108 тыс. дол (Ц1). При условии работы в 4 смены ( 3 смены в рабочий день плюс воскресные дни) 1 робот высвобождает 5,3 чел. рабочих, а капитальные затраты составляют 20,3 тыс. дол. в расчете на 1 высвобожденного рабочего.

Цену 1 станка ( Ц2 ) принимаем равной цене ИР800МФ4 (232 тыс. руб или около  290 тыс. дол. ( по курсу валют 1983)) плюс дополнительное  оборудование для создания ГПС ( транспортная система подачи деталей и инструмента, автоматизированные склады, управляющие ЭВМ, спутники и т.д.), которые берем равным 62,5 % от стоимости станочного оборудования ( Так ГПС АЛП-3-2 имеет стоимость 2080 тыс. руб, в т.ч. станки ( 8 шт. )- 1280 тыс. руб. или 61,5 % ; спутники ( 72 шт. )-36 тыс. руб, автоматизированный транспортная  система ( штабелер, склад и т.д.)- 380 тыс. руб. управляющая ЭВМ (СМ-2М)- 375 тыс. руб).13)

Отсюда цена станка с дополнительными средствами автоматизации принимается равной 480 тыс. дол. ( 290 тыс. х 1,65).

Стоимость участка вспомогательных производств ( Двспом.)  оцениваем вместе  с обслуживающим ее подвижным роботом - в 300 тыс. дол. ( по данным сводной  таблицы №          ).

Стоимость основного оборудования, полупроводникового участка для объемов производства до 50 пластин ( 50 тыс. микросхем) в смену оценивается в 325 тыс. дол. ( по данным  таблицы  № 21       ). С учетом прочего оборудования  по производству кремния и кремниевых пластин, монтажа кристаллов, контрольно- измерительного  и очистного оборудования, а так же средств автоматизации      ( мобильного робота и т.д.) общая стоимость участка возрастет по нашим оценкам, до 600 тыс. дол.         ,а при оснащении малогабаритной электроннолучевой литографической установкой ( типа 01 СЛ1-003 и т.д.) - еще на 150-200 тыс. дол.

При  более крупных объемах производства стоимость участка оценивается по средней фондоемкости полупроводниковых предприятий ( у фирмы Intel - крупнейшего производителя микропроцессоров в 1981  фондоемкость производства равна была 0,52 дол. стоимости основных фондов на 1 дол. реализованной продукции)14) и стоимости полупроводниковых компонентов в оборудовании САС. Для оценки последнего надо знать долю электронных узлов в стоимости машин : она сильно колеблется - от 8,8% в обрабатывающим центре ИР800МФ4          ( стоимость ЧПУ) до 66 % в роботе М10П62.01 ( стоимость ЧПУ). В среднем можно взять эту долю равной 20 %. Удельный вес полупроводниковых компонентов в стоимости электронных узлов можно принять в среднем - 50 % ( по доли микросхем в стоимости ПЭВМ типа IBM, по доли покупных комплектующих в ЧПУ завода ЛЭМЗ в  1981) .

Удельные капитальные вложения на 1 квт мощности энергоустановок ( F6) могут варьировать в очень широком диапазоне  в зависимости от выбранного типа источника энергии и технического оформления энергоустановки.

В главе III были  показаны действующие энергоустановки с наиболее низкой фондоемкостью. Они могут быть взяты за основу для показателя  F6  с учетом корректировки на годовой фонд времени работы энергоустановки, что и сделано в следующей таблице :

Таблица№28

| Энергоустановка | Удельная фондоемкость ( руб/квт) F6 | Среднегодовая выработка эл. энергии на 1 квт или годов. Фонд времени работы |
| --- | --- | --- |
| Модульная термодинам. СЭС фирмы L и Z(80тыс.квт.) | 2500дол\квт | 2391 квт-час2) |
| Фотоэлектрические батареи фирмы Сименс | 4000дол\квт |  |
| ГеоТЭС Лардерелло (Италия) мощн. 360 тыс. квт | 170дол\квт |  |
| Ветроэлектростанция мод. 180 фирмы Windlech Inc(80квт) | 575дол\квт | 2267 квт-час1) |
| Волновая установка у. ч. Берген (Норвегия)(400квт) | 3850дол\квт |  |
| Биоэнергетический проект L.E.B. Е.N (Италия) | 4180дол\квт |  |
| ОТЭС у Гавайских ос-вов (США)(1тыс.квт) | 25000дол\квт | 8650 час |

Примечание: 1) для ВЭУ мощностью 75 квт в районах со среднегодовой скоростью ветра - 6м/сек (Лятхер В.М. Технико -экономические  основы ускоренного развития ветроэнергетики. М., 1990, с. 7-8); 2) По данным  модульной СЭС « SEYS-VII»  мощностью  30 тыс. квт, выработавшей за год 94,4 млн. квт -час эл. энергии в т.ч. за счет солнечного излучения ( без использования других источников)- 76 % (реф. Жур. «Энергетика», 1989,№ 10, 10 ГУ).

При использовании нерегулярных источников энергии ( солнечной, ветровой, волновой) необходимо также учитывать стоимость аккумуляторов энергии. Это могут быть : теплоаккумуляторы ( для СЭС), электроаккумуляторы, химические аккумуляторы  ( дополнительные дизель - генераторы или топливные элементы, работающие на водороде, полученном электролизом воды).

При аккумулировании энергии  из расчета 20 квт-час на 1 квт мощности энергоустановки ( т.е. из расчета обеспечения полного энергообеспечения САС при неработающей энергоустановки в течение 20 часов) капитальные вложения в аккумулирующую систему составят:

|  |  | Стоимость на 1 квт-час дол. |
| --- | --- | --- |
| 1) Электроаккумулятор | а) свинцовый |  |
|  | б) серно-натриевый | 112 дол1) |
| 2) Теплоаккумуляторы | а) расплав солей ( мощ. 1200мВт-час) | 13 дол.2) |
|  | б) натрий ( мощ. 3000мВт-час) | 18 дол.2) |
|  | в) гравий и масло |  |
|  | ( мощ. 10 мВт-час) | 62 дол.2) |
|  | (мощ. 1000 мВт-час) | 8 дол.2) |
| 3) Химический аккумулятор | Всего, в т.ч. |  |
|  | а) дизель-генератор |  |
|  | б) электролизер |  |
|  | в) газгольдер или криогенная уст-ка |  |

Примечание: 1) Реф. Жур. «Электротехника», 1990, № 2, 2Ф117 ; 2) Реф. Жур. «Энергетика», 1989, № 12., 12Г34; 3) по офиц. Курсу 1987-100 дол=63,87 руб.

4) Энергопотребление электролизера воды ФВ -500 составляет 2800 квт (дает 500 м3 Н2 в час при расходе эл. энергии 5,6 квт-час/ м3 Н2), а его цена 186 тыс. руб. или 66,4 руб/квт потребляемой мощности.в ценах 80-ых годов.

Удельный расход электроэнергии (У) определяем в расчете на основного потребителя - 1т железа.

Они складываются из следующих основных элементов:

а) добыча сырья глубоководным  черпаком с глубины 10 тыс. фут. Удельная мощность лебедки -5,2 л.с. на 1т добычи сырья в сутки или 3,8 квт/т  (      установка мощностью 1308 л.с. дает 252 т в день). При этом общее время 1 цикла        ( спуск, загрузка, подъем и разгрузка) составляет 47,6 мин ( для черпака  размером 20х 12х3   фут, весом 3 т, поднимает 13 т осадков в цикл), в т.ч. время подъема - 13,3 мин ( 750 фут/мин) или 28 % от общего времени. Отсюда энергозатраты на 1 т сырья составят 25,5 квт-час/т ( 3,8 квт х 24 час х 0,28 = 25,5 квт-час/т) ( при гидравлическом драгировании - 37, 3 квт-час/т). Считая среднее содержание Fe в сырье ( красные глины) - 6,3 % ( или 9 % Fe2 O3), в т. ч.  извлекаемого ( 89%) - 5,6 % - получаем удельную энергоемкость добычи - 455квт-час  на 1 т Fe.

б) Прямое восстановление железа в плазменной печи типа Плазмаред  требует 780 квт-час электроэнергии  и 611 м3 Н2 . Принимая удельный расход электроэнергии на электролиз  воды равный 4 квт-час/м3 Н2, получаем совокупные удельные затраты на восстановление 1 т Fe равные 780+ 611 х 4 = 3224 квт-час.

По способу Мидрекс расход составляет 365 м3 метана( или 445 кг усл. топлива)   и 146 квт-час на 1 т железа..

в) В заготовительном участке энергозатраты на электроплавку ( в дуговых или индукционных печах) оцениваем в 700 квт-час на 1 т жидкой стали 15) , а с учетом коэффициента выхода годного литья - 0,56 ( для среднего стального)16)  и коэффициента выхода  готовых деталей из заготовок при механообработке равного 0,8 ( из расчета средних потерь на стружку по стальным отливкам -15-25% )17)  они составят 700/0,56 х0,8 =700/0,448 =1562 квт-час/т готовых деталей.

Г) Затраты электроэнергии в механосборочном и других производствах определяем по данным энергетических балансов заводов. На Ивановском станкостроительном объединении в 1981 г. потреблено было электроаппаратами и электродвигателями на технологические нужды 26.766 тыс. квт-час ( в т.ч. 4230 тыс. квт-час электроаппаратами) или 1, 06 квт-час на 1 руб. нормативно-чистой продукции ( 25, 1 млн. руб.) или 0,50 квт-час на 1 руб.  товарной продукции ( 53,3 млн. руб.). В объединении  «Ленинградский электромеханический завод» в 1981 г. было потреблено электроэнергии электроаппаратами и электродвигателями —12,665 тыс. квт-час ( в т.ч. электроаппаратами -4140 тыс. квт-час) или 0,71 квт-час на 1 руб. нормативно чистой продукции ( 17,7 млн. руб.) или 0, 16 квт-час на 1 руб. реализованной продукции ( 77,6 млн. руб.).

Удельные энергозатраты на 1 т оборудования определяем исходя из удельной стоимости 1 т оборудования, ( 16 тыс. руб.); энергоемкости 1 руб. товарной продукции на ИСПО ( 0,5 квт-час/руб.), удельного веса электронных компонентов в стоимости оборудования ( 0,50 ), энергоемкость 1 руб. нормативно чистой продукции ЛЭМЗ ( 0,71 квт-час /руб.) т.к. условно принимаем, что все комплектующие и материалы, ЧПУ имеют такую же энергоемкость): 16 х(0,5+0,5 х0,71)= 13,6 тыс. квт-час/т.

д) Энергозатраты  на изготовление металлоконструкций корпуса САС определяем исходя из общей мощности электроборудования корпусообрабатывающего, сборочно- сварочного, цеха постройки блоков и судостроительных цехов верфей  в расчете на 1 тыс. т. их продукции в год ( в т.ч. сварочное оборудование): для верфи 1 класса -135 ( 110) квт, для 2 класса -178 (132) квт; для 3 класса -217 (173) квт, для 4 класса -236 (180) квт, для 5 класса -270 (180) квт. 18) Годовой расчет расходов электроэнергии на 1 квт мощности определяем по сварочному оборудованию, т.к. оно занимает наибольший удельный вес. Коэффициент загрузки  сварочного оборудования в машиностроение колеблется от 0,5 до 0,8 ( для массового и крупносерийного производства ), в среднем 0,65; средний cos -0,7, а годовой фонд  времени при 2-х сменной работе - 3865 час.19) Отсюда  считаем, что электропотребление на 1 квт мощности в год:

3865 х 0,65х0,7=1759 квт-час или на 1 т корпуса -415 квт-час ( для верфи    N класса)

Отсюда определяем общую энергоемкость 1т оборудования:   455+3224+1562+13600=18841 квт-час

и общую энергоемкость 1 т  металлич. корпуса САС:

455+3224+1562+415=5656 квт-час

е) В заготовительном блоке расходы топлива и энергии определяем по отдельным операциям:

-прокатка ( в основном - лист для корпуса САС)- определяем по сложившимся нормам в прокатном производстве, которые составляют 130 кг услов. топлива  ( на нагрев и т.д. в печах) и 113 квт-час электроэнергии на 1 т проката20)

на 1 т поковок и штамповок  в промышленности расходуется в среднем 230 кг условного топлива и 510 квт-час электроэнергии .

Величину «m1» находим  по оценкам, сделанным в главе5. Согласно им при наиболее полной замене дефицитных элементов ( достижимой при современном уровне технологий) расход основных неорганических материалов составит в расчете на 1 т черных металлов, использованных на изготовление оборудования примерно: 5-10 кг алюминия ( в т.ч. 3 кг - для электропроводов, 2 кг - для холодильного и прочего оборудования, остальное - для  раскисления стали вместо марганца), 5 кг корунда ( для абразивных инструментов), 30-50 кг глинозема ( для  огнеупоров и радиокерамики), несколько    кг окиси магния ( для огнеупоров, окиси кремния ( для огнеупоров, стекла, полупроводникового кремния, абсорбентов, жидкого стекла и т.д.),   окислов натрия и калия  ( для стекла, эмалей и т.д.), соединений  серы, фтора, хлора ( химреактивы для разных процессов), 63 г хрома  ( в т.ч. 35 г для 8,7 кг подшипниковой стали марки ШХ4 и 28г для 0,3 кг инструментальной быстрорежущей хромокремнистой стали типа ЭИ-116, содержащей  9,5 % Cr ), 40 г TiОС 3-8  г никеля и 1-3 г молибдена для  инструментальных  карбидотитановых  твердых сплавов ( кроме того небольшое количество   никеля для электронных компонентов, в т.ч. выводные рамки микросхем и т.д.), 20 г медных сплавов для газозащитных электроконтактов взамен серебряных, 5-10 г кобальта ( для магнитных дисков памяти, выводных рамок микросхем, для эмалей и т.д.),.0,1-0  кг карбида кремния ( для абразивов  и т.д.). При такой структуре потребления неорганических материалов критическими по содержанию в горных породах оказываются алюминий и его соединения, хром и молибден. Чтобы получить их в достаточном количестве в расчете на 1 т израсходованных на оборудование черных металлов требуется переработать в среднем 0,7 т обычных или глубоководных глин, столько же магматических пород или около 3,5 т песка ( при условии 100 % - извлечения полезных компонентов из сырья ).  При применении некоторых специфических видов оборудования на САС или других вариантах замены материалов значения показателя будут другими. Достижимый в условиях САС средний процент извлечения полезных компонентов из горных пород при глубокой  переработке сырья берем равный 70%. Средний  расход черных металлов на 1 т веса готового оборудования равным 1,5 т. тогда величина « m1»  для глин и магматических пород составит -1,5 т/т ( 0,7 т/т х 100% / 70% х1,5 т/т) , а для песка - 7,5 т/т ( 5 т/т х 100% / 70% х        1,5 т/т).

Величина «m2»  по оценкам, сделанным в главе 7    , может  быть принята  равной примерно  80-100 кг на 1т черных металлов, потребленных для изготовления оборудования или 120-150 кг на 1т чистого веса оборудования, в т.ч. 75 кг смазочных материалов, около 20 кг полимеров из них 10-15 кг для изоляции кабельных изделий ), 6-10 кг угольных изделий, 60-70 кг лакокрасочных материалов для САС  с железным корпусом ( или  20-15 кг для САС с железобетонным корпусом). Для некоторых вариантов САС ( плавучих  с якорным удержанием и т.д.) расход полимеров будет выше.

1. Удельная  фондоемкость добывающего оборудования ( F1)   для плавучий САС в случае применения  гидравлической глубоководной драги составит согласно оценки, приведенной  в главе5   4,8  дол./т ( при глубине моря 3,5 тыс. м). Для наземных САС использующих в качестве добыче - транспортного оборудования устройство, оставшееся после транспортировки и монтажа блоков САС , F1  отдельно можно не выделять, т.к. основная часть стоимости этой группы оборудования  ( транспортирующее устройство) будет учтена в стоимости корпусостроительного  оборудования. Фондоемкость обогатительного оборудования ( F2)  определяется прежде всего стоимостью магнитного сепаратора. Применяемый для обогащения слабомагнитных материалов крупностью менее 150 мк ( глины и т.д.) отечественный высоко интенсивный роторный сепаратор 6ЭРМ-35/315 имел производительность по твердому - 100 т/час и стоимость 418,7 тыс. руб. ( в ценах 1991 г.)21)  При условии непрерывной работы в течение года- 8 тыс. часов  фондоемкость сепаратора подобного типа составит - 0,5 руб/т сырья в год или 0,8 дол./т. Близкую фондоемкость имеют и валковые электромагнитные сепараторы, предназначенные для обогащения крупнозернистого слабомагнитного сырья.

Содержание конструкционных материалов в добываемом сырье ( n1) считаем прежде всего по железу. Для обычной глины  оно составляет в среднем 4,7%, для глубоководной глины - 6,5 %, для песка - 0,98%, для железо-марганцевых конструкций -12,5%, для магматических пород -4,65%, кальций содержащие  минералы ( необходимые для производства цемента) учитываем по содержанию кальцита, доломита и гипса. В осадочных породах их среднее содержание - 14%.

Коэффициент извлечения полезных компонентов из породы ( к1)  сильно колеблется в зависимости от местных особенностей сырья, уровня технологии, поэтому для осторожности принимаем его в среднем  равным 50%.

Удельная производительность 1 м3 полезного объема установки, производящей конструкционные  материалы, (П) для шахтных печей прямого восстановления железа по способу Мидрекс составляет  3,4 т/м3 сут.  или около 1000 т/год  при 300 раб. дней в году,  шахтных печей для обжига  окатышей - 6-7 т/м3 сут или ок 2000 т/окатышей в год при 300 раб днях в году ( печи шведской фирмы Бодас)22) ( расход тепла -200х103 ккал/т), шахтных автоматических  цементных печей - 3 т ( м3 сутки или 900 т цемента/м3 в год при 300 раб. днях в году ( печь фирмы «Манштедт», установок по производству керамзита во вращающихся печах -880 м3 керамзита/м3 печи в год ( для передвижной установки мощностью 12 тыс. м3 в  год ).23)

Фондоемкость ( F3) для  установки прямого восстановления железа по способу Мидрекс равна  100 дол/т железа в год 24)  или соответственно 100 тыс. дол в расчете на 1 м3  полезного объема шахтной печи, установки прямого восстановления железа по способу Плазмаред -133 дол/т в год ( для установки мощностью 70 тыс.т/год ),25) шахтной печи по обжигу окатышей -7,7 дол/т в год 26)  или соответственно 15,4 тыс. дол/м3  объема,  шахтной цементной печи -21 руб/т цемента в год или 830 руб/м3  объема печи (  920  дол/м3  по офиц. курсу валют) для печи объемом 52 м3 , 23) установки по производству керамзита во вращающихся печах -2.8 руб/м3  керамзита в год или 2,5 тыс. руб/м3 объема печи 27)  ( 2,8 тыс дол/м3  по офиц. курсу валют.80-ых годов)

Общую фондоемкость оборудования по производству железа включая изготовление окатышей, а также стоимость сталеплавительных электропечей вместе со вспомогательным и разливочным оборудованием ( примерно равным стоимости установки прямого восстановления железа) можно оценить в 215-250 дол/т. Общую фондоемкость оборудования по производству компонентов бетона в расчете на 1 м3 керамзитобетона, можно определить: для наземных сооружений   .....      дол/м3 ( при удельном расходе на 1 м3  бетона - ...    кг цемента   и  ...  м3  керамзита),28) для плавучих сооружений - 16 дол/м3 ( при удельном расходе 1 м3  бетона марки 400-500-575 кг цемента и 0.65-0,7 м3 керамзита).29)

С учетом прочего оборудования ( для помола цементного клинкера, выделения песочных фракций из сырья и т.д.), оцениваемого в размере  100% от стоимости  указанного оборудования, общая фондоемкость  производства компонентов  бетона будет равна соответственно для наземной САС   - ....   дол/м3  и для плавучей САС-   32 дол/м3 .

Показатели заготовительного оборудования определяем по ковочному оборудованию, как наиболее фондоемкому и наиболее широко применяемому. Средняя производительность ковочных прессов  усилием 8000кН равна 900 кг/час или 7200 т в год ( при годовом фонде рабочего времени в 8000 час.), что дает удельную производительность в расчете на 1 кН - 900 кг в год ( П2).30) Фондоемкость ковочного пресса в расчете на 1 кН определяем по комплексу автоматизированной свободной ковки модели АКП 1035Ф201 ( Днепропетровского ПО) усилием 3150кН и стоимостью 250, 9 тыс. руб ( в ценах 80-ых годов)31) и получаем 80 руб/кН или около 110 дол./кН по текущему официальному курсу валют. Коэффициент удельного расхода заготовок на 1 т веса готового оборудования ( К   ) берем равный среднему  по машиностроению  СССР в 1980 показателю, - 1,43 т/т.32) Коэффициент учитывающий стоимость прочего заготовительного оборудования ( литейного, термического и т.д.).

За основу фондоемкости глубокой переработки минерального сырья ( F)  берем стоимость оборудования необходимого для выделения наиболее массового продукта - глинозема. Существующие проекты и опытные установки азотнокислотной переработки глин на глинозем имеют капиталоемкость -236 дол/т глинозема в год, сернокислотной -280 дол/т, солянокислой -248 дол/т ( все расчеты приведены для заводов мощностью 350 тыс. т глинозема в год).33)  Для обычных глин со средним содержанием  Al2O3 =15% фондоемкость процессов выщелачивания и выделения глинозема в расчете на 1 т перерабатываемой породы составит соответственно по каждому способу - 35 дол/т, 42 дол/т, 37 дол/т. Полученную цифру увеличиваем в 2-3 раза для учета стоимости оборудования  по комплексному извлечению и дальнейшей переработки других компонентов. При этом считаем, что капиталоемкость установки по получению алюминия из глинозема составляет 2,5  тыс. дол/ т алюминия в год34)  или 15-25 дол/т  глина ( из расчета получения 6-10  кг алюминия из 1 т глины), и установки по извлечению редких металлов ( хрома, никеля, молибдена и т.д.) будет примерно соответствовать удельной капиталоемкости гидрометаллургических урановых заводов ЮАР (Завод Россинг фирмы «Россинг Юрениум» в Намибии, пущенный  в 1976 г, перерабатывает 15 млн тон. руды   в год со средним содержанием 300 г урана/т и стоит 345 млн. дол. или 23 дол/т руды в год).35) Суммарную фондоемкость ( 73-90 дол/т перерабатываемой глины) необходимо скорректировать на уменьшение масштабов производства САС по сравнению с действующими заводами в 1 тыс. и более раз. Коэффициент увеличения фондоемкости под действием этого фактора принимаем равный 4           ( коэффициент нашли экстрополяцией следующих зависимостей ): 1) уменьшение суточной мощности уранового гидрометаллургического завода в 16,5 раз (с 2970 т/сут, завод фирмы Кермак Ньюкликр Фьюэлз Корпорейшн,  Анаконда до 180 т/сут, завод фирмы Петротомикз ко) ведет к росту фондоемкости в 1, 54 раз ( 5,4-7,2 тыс/дол руды в сутки против 8,3 тыс. дол/т руды в сутки)36) 2) на заводах химреактивов уменьшение емкости стальных реакторов в 4 раза ( с 4000 л до 1000 л) ведет к росту удельных капиталовложений в предприятие  из расчета 1 л емкости реактора в 1.27 раза ( со 118 дло/л до 150 дол/л).37)  Таким образом конечная оценка фондоемкости глубокой переработки минерального сырья ( применительно к глинам) составит 300-360 дол/т сырья. Такого же  порядка цифр видимо будет фондоемкость переработки магматических пород.

За основу фондоемкости производства органических продуктов берем стоимость оборудования необходимого для синтеза  углеводородов методом Фишера-Тропша, которая  составляет -1100 зап. гер. марок или 300 дол на 1т получаемых углеводородов в год  ( установка для ЮАР ).38)

К ней надо добавить стоимость оборудования, необходимого для дальнейшей  переработки углеводородов: синтезу полимеров, лакокрасочных пленкообразующих веществ, химикатов тонкого синтеза и т.д. Масса полимеров и пленкообразующих веществ достигает половины всех получаемых на САС углеводородов, а капиталоемкость наиболее употребительного  среди них полимера - полиэтилена  при жидкофазном синтезе равна 340-310 дол/т полиэтилена в год.  Если эту капиталоемкость распространить на все пленкообразующие вещества и полимеры и допустить, что оборудование, необходимое для тонкого  синтеза и прочей переработки углеводородов, окажет такой же  вклад в общую стоимость  оборудования,39) тогда общая фондоемкость производства органических продуктов составит: 300 дол/т  ( 310 дол/т х 50%/ 100%х2 = 610 дол/т). Коэффициент увеличения фондоемкости в связи с уменьшением масштабов производства принимаем такой  же как для блока глубокой переработки минерального сырья ( равный 4). Вместе с ним фондоемкость ( F6) будет равняться ( 610 х 4=2440 дол/т). Для некоторых вариантов САС величина F будет выше. Например, для САС не имеющей доступа к органическому сырью, в F  надо будет предусмотреть стоимость  оборудования необходимого для улавливания СО2  ( из воздуха, воды, отходящих газов, карбонатов), получения Н2 из воды и т.д.

Стоимость оборудования участка по изготовлению блоков металлического корпуса берем равным 400 тыс. дол, а блоков железобетонных корпусов -230 тыс. дол. (согласно оценкам сделанным в гл.  11 ).

Стоимость колесного универсального роботизированного транспортного средства ( Дтран.) с комплектующими приспособлениями для металлического корпуса оценена в 300 тыс. дол, а для железобетонного корпуса -450 тыс. дол, в гусеничном исполнении - соответственно 350 тыс. дол и 500 тыс. дол ( по расчетам выполненным в гл.11  ).

Стоимость блока центрального управления определяем по величине самой дорогой части - банку данных с  поправкой на коэффициент, учитывающий стоимость управляющих  ЭВМ ( берем коэффициент равный 1,5). Стоимость банка  данных  зависит от емкости программ, необходимых для воспроизводства САС, и удельной стоимости хранения 1 байта информации. При емкости банка данных- 500Гбайт и удельной стоимости хранения информации на жестких магнитных дисках - 250 дол/Гбайт ( на дисках емкостью 1Гбайт) стоимость банка данных - 125 тыс. дол, а всего блока -187,5 тыс. дол ( округляем до 200 тыс. дол.)

Коэффициент не учтенного и прочего оборудования принимаем равным 30% от общей стоимости оборудования САС ( До).

Сделаем расчет периода самовоспроизводства для наземной САС со следующими исходными данными: число  основных станков-10, корпус -металлический, энергоустановка - торфяной газогенератор. Транспортное средство -колесное сырье- глина и торф.

Величина промежуточных показателей : Ф-7884 час и О-20 тыс. час

Bоб = Соб*Ф∗МЕ=20 тыс.дол / т * 7884час.∗10ед146ст.част = 20 тыс.дол.*540т = 10800 тыс.дол.

Вкор = Ркор* Скор = 2т/т * 700дол/т * 540т = 1080т * 700дол/т = 756тыс.дол

Ддоб = Р0n1∗k1(F1+F2) = 540т+1080т0,047∗0,5 * 0,8дол/т = 55тыс.дол

Дмат = Р0*К7 *F3*K2 = 1620т * 1,43т/т * 250дол/т = 580тыс.дол

Дзаг = Рметал∗К8П2 * F4 * K3 = 1620т∗1,43тт0,9ткнусилия * 110дол / кн * 2 = 566тыс.дол

Дмех. = М * Ц1 * К4 = 10 * 290тыс.дол * 1,65 = 4785тыс.дол

Дсбор = ВобН0∗2000∗14П0∗Ц2∗К5=10800тыс.дол35долклчас∗2000∗14∗1,33чел∗∗108тыс.дол=3144тыс.дол

Дэнерг = (Роб*Эоб + Ркор * Экор) * F7Г = (540т * 19тыс.квт.час/т + 1080т * 5,6тыс.квт.час) * 214долквт8000час = (10260 + 6048) * 0,027дол / квт.час = 436тыс.дол

Дхим = Роб * (m1*F5 + m2*F6) = 540т * (1,5т/т * 360дол/т + 0,15т/т * 2440дол/т) = 489тыс.дол

Дкор = 400 тыс.дол.; Дтранс.=300 тыс. дол; Дупр.= 200 тыс. дол ; Двспом =300 тыс дол;;

Д электр. = 800 тыс. дол ;  Сумма Д = 12027 тыс.дол

Т = 12027∗1,310800+7561+788420000+75611556 = 1,35 * (1,39 + 0,065) = 1,96 (лет)

Ниже в таблице №28  приведен один из возможных вариантов САС, составленный из выпускаемого промышленностью оборудования.

1) Другие виды высокоавтоматизированного оборудования имеют близкую удельную стоимость, например, у промышленного робота  М20П,40.01 ( грузоподъемностью 20 кг) она составляла 29,4 тыс. руб ( вес 0,84 т, цена 24,7 тыс. руб.) и т.д.

3) Судостроение, 1961 г., № 1, с. 59-61

4) Металлорежущие станки с ЧПУ. Каталог, М., ЭНИМС, 1982 г., с. 48

5) Промышленные роботы . Каталог, М., ЭНИМС, 1982 г, с. 13 и с. 48

6) А.И.Килесо. Современные суда-мастерские, Л., 1964 г.

7) Хромец Ю.Н. Современные конструкции промышленных зданий. М., 1982, с. 72-77

8) Сиверцев И.Н. и др. Портовые гидротехнические сооружения, ч.II, Л., 1955.

9) Танхельсон Г.В. и др. Железобетонные плавучие доки.

10) РЖ «Водный транспорт» 1972,11В 155

11) При изготовлении 1 робота М20П 40.01 ( на МНПО «Красный пролетарий») стоимостью 24,7 тыс. руб.,( в т.ч. НЧП-3250 руб). трудозатраты составляют -393 чел.-час, а без  механообработки -244 чел-час, в т.ч.  на сборке- 68 чел-час. Отсюда на 1 чел-час сборки приходится 47,7 руб НЧП

12) Другие примеры: дают еще более высокие цифры высвобождения рабочих на сборке. Так фирма Hitachi (Япония) установила на сборке шасси видеомагнитофонов 11 роботов А3020 ценой по 12 тыс. ф.ст., которые высвободили 152 чел., т.е. 13,8 чел. на 1 робот .

Фирма Toschiba установила на сборке  1000 плат шасси телевизоров в день 9 роботов, которые высвободили 103 чел., т.е. 11,3 чел  на 1 робот  (

Эта же фирма ввела линию сборки вентиляторов состоящую из 11 роботов, которая высвободила 26 чел., т.е 2,4 чел. на 1 робот (

13) Робототехника и гибкие автоматизированные производства. В 9-ти кн. Кн.7

Гибкие автоматизированные производства в отраслях промышленности. Учебное пособие  ( И.М. Макаров и др.) М., 1986, с. 22-23

14) Радиоэлектроника за рубежом, 1983 № 25

15) Расчеты экономической эффективности новой техники. Справочник. Под ред. К.М. Великанова Л., 1975, с. 410;

16) Там же, с. 394

17) Там же, с. 397

18) А.К. Сырков. Справочник по технологическому проектированию судостроительных верфей и цехов. Л., 1980, с.168

19) Расчеты экономической эффективности новой техники. Справочник. Под ред. К.М. Великанова Л., 1975,с.75 и с. 101

20) Расчеты экономической эффективности новой техники. Справочник. Под. Ред. К.М. Великанова, Л., 1989, 2-е изд. с. 369

21) Прейскурант № 19-16. Оптовые цены на оборудование обогатительное и драги. М., 1989, с. 18

22) Ю.С. Юсфин и др. Обжиг  железорудных окатышей. М., 1973  с

23)  Ценник № 67 для переоценки специализ. оборудования для производства цемента и  нерудных материалов М., 1970, с.21

24) Рефер. Журнал «Металлургия», 1983, № 4.

25)

26) Там же с. 30

27)  А,К. Герштейн и др. Передвижные сборно-разборные керамзитовые установки в сельском строительстве., Омск, с. 7-9

28)

29) З.П. Бондурянский и др. Морские железобетонные суда. Л. 1966г, с. 43

30) Расчеты экономической эффективности новой техники . Справочник. Под общ. ред. К,М, Великанова, Л., 1990, с 345

31) Номенклатурный каталог. Кузнечно-прессовое оборудование, выпускаемое предприятиями министерства станкостр. и инструмент. промышленности в 1987-1988, М, 1987, с. 121

32)  подсчитано Л.Л. Зусман Народнохозяйственные проблемы  экономии металла. М., 1985 с.

33) рассчитано по Г.Л. Пустильнику и др. Комплексная переработка бокситов и другого алюминий содержащего сырья за рубежом. М., 1972, с. 69-71

34) В.И. Лебедев и др.  Технические показатели и особенности конструкции мощных электролизеров на зарубежных алюминиевых  заводах. М.. 1988, с.17

35) Н.М. Синев Экономика ядерной энергетики. М., 1987, с.190

36) Н.С. Сазыкин Сырьевые ресурсы урановой промышленности капиталистических стран и их использование. М., 1968, с.50-51

37)

38) Химические вещества из угля. Под общ. ред.  Ю. Фальбе. М., 1980, с.509-510

39) Например, в США в 1981 г стоимость основных фондов производства полимеров и лакокрасок была близка стоимости  основных фондов производства остальных органических химикатов ( 20,2 млрд. руб против 27,8 млрд. руб или как 1:1,4) (Экономика химической промышленности капиталистич. стран . Справочник. А.Г. Дедов и др. М., 1989, с.233)